|  | Определение уровня чернил будет отключено, если Вы установите баки чернил, которые уже были однажды опустошены. Определение уровня чернил. Баки чернил, предназначенные для этого принтера, имеют функцию определения уровня чернил для предотвращения вытекания чернил во время печати, что предотвращает повреждение принтера. Эта функция не будет правильно работать в случае использования повторно заполненных баков чернил. В результате печать прекратится. Поэтому, перед использованием повторно заполненных баков чернил Вам необходимо отменить определение уровня чернил. Печать с отключенным определением уровня чернил может привести к повреждению принтера и возникновению проблем с печатью. Компания Canon Inc. не несет ответственности за любые повреждения, которые могут возникнуть в результате использования повторно заполненных баков чернил. Внимание. ･ После отключения определения уровня чернил эта функция не может быть включена для загруженной в данный момент детали Бак чернил. Для того, чтобы снова начать пользоваться определением уровня чернил, замените Бак чернил новым баком чернил, предназначенным для использования с данным принтером. ･ Неоднократное извлечение и установка детали Бак чернил может привести к повреждению соединения между деталью Бак чернил и принтером, что может привести к утечке из детали Бак чернил и повреждению принтера... Отключение определения уровня чернил. - Сообщение на окне Экран индикации показывает, что уровень чернил не может быть определен. После проверки сообщения нажмите кнопку . - Воспользуйтесь кнопкой или для выбора опции Сведения, а затем нажмите кнопку OK. - На Экран индикации будет выведено подтверждающее сообщение об отключении определения уровня чернил. После проверки сообщения нажмите кнопку . - После проверки сообщения нажмите кнопку . - Воспользуйтесь кнопкой или для выбора опции Да, а затем нажмите кнопку OK. - После проверки сообщения нажмите кнопку . - После проверки сообщения нажмите кнопку . - Воспользуйтесь кнопкой или для выбора опции Да, а затем нажмите кнопку OK. - На Экран индикации выведено подтверждающее сообщение об обновлении информации о чернилах. После проверки сообщения нажмите кнопку . - Воспользуйтесь кнопкой или для выбора опции Да, а затем нажмите кнопку OK. - После этого определение уровня чернил будет отключено и принтер перейдет в режим готовности.. |
| --- | --- |