Обычная бумага

Подходит для цветной печати презентаций проектов или черно-белой печати снимков торжественных церемоний в школах. Благодаря низкой цене также подходит для пробной печати. Plain Paper (High Quality) - это исключительно белая плотная бумага, предназначенная для печати на струйных принтерах. Характеристики продукта (для рулонов и для листов) Категория; Наименование продукта; Тип; Панель управления; Драйвер принтера; Черные чернила; Рекомендуемые условия; Ламинирование. Plain Paper; -; Рулон; Plain Paper (*1); Plain Paper (*2); MBK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. -; Листы; Plain Paper (*1); Plain Paper (*2); MBK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%; Применяется. Простая бумага стандарт. кач. 68; -; Рулон; Plain Paper 68 (*1); Простая бумага стандарт. кач. 68 (*2); MBK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%; Применяется. Plain Paper (High Quality); -; Рулон; Plain Paper HQ (*1); Plain Paper (High Quality) (*2); MBK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%; Применяется. Super White Paper SW-201 (†); Листы; Plain Paper HQ (*1); Plain Paper (High Quality) (*2); MBK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%; Применяется. Plain Paper (High Grade); -; Рулон; Plain Paper HG (*1); Plain Paper (High Grade) (*2); MBK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. -; Листы; Plain Paper HG (*1); Plain Paper (High Grade) (*2); MBK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%; Применяется. Обычная бум.повыш.кач. 80; -; Рулон; Об.бум.пв.кч.80; Обычная бум.повыш.кач. 80; MBK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Обычная бумага повышенного качества 80 (для печати без полей); -; Рулон; Бм.80 пч.без пл.; Об.пв.кч.80(для печ.без полей); BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Меры предосторожности - Простая бумага повышенного качества 80 При возникновении неравномерной цветности печати рекомендуется выполнить печать, выбрав элемент Однонаправленная печать в меню Дополнительные настройки или элемент Выс. в меню Качество печати .. Будут использованы менее черные чернила, если вы выберете PlainP_ConsMBK (*1) или All Plain Paper_Conserve MBK (*2). Используйте эту настройку, если проблема в невысохших чернилах. Эта настройка возможна для Plain Paper , Plain Paper (High Quality) , и Plain Paper (High Grade) ..

Вторичная бумага

Бумага с 70%-ным содержанием вторичной бумажной массы. Эта универсальная бумага подходит для нанесения различных типов изображений, включая системы автоматизированного проектирования (САПР), графику для презентаций, простые плакаты, ценники, рекламные листовки и буклеты. Характеристики продукта (для рулонов и для листов) Категория; Тип; Панель управления; Драйвер принтера; Черные чернила; Рекомендуемые условия; Ламинирование. Plain Paper; Рулон; Plain Paper; Plain Paper; MBK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%; Применяется. Recycled Coated Paper; Рулон; Recycled Coated; Recycled Coated Paper; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%; Применяется.

Бумага с покрытием

Бумага с покрытием на бумажной основе. Бумага с покрытием хорошо подходит для графических изображений, карт, графических изображений с перспективой и графики для презентаций. Бумага категории. Heavyweight Coated Paper обеспечивает четкие графические и полноцветные изображения. Она имеет широкий диапазон применений, включая рекламу в местах продаж. Бумага категории. Extra Heavyweight Coated Paper плотнее, чем обычная бумага Heavyweight Coated Paper и имеет характерную текстуру. Premium Matte Paper - это особенно тяжелая матовая бумага с покрытием для печати с высоким разрешением, обеспечивающая точность цветопередачи в широком диапазоне. Не дающая отражений, приятная на вид и на ощупь, она находит широкий диапазон применений - от печати фотографий и художественных изображений до плакатов с высоким разрешением и магазинной рекламы. Характеристики продукта (для рулонов и для листов) Категория; Наименование продукта; Тип; Панель управления; Драйвер принтера; Черные чернила; Рекомендуемые условия; Ламинирование. High Resolution Paper; High Resolution Paper (†); Листы; High Resolution; High Resolution Paper; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 40-80%; Применяется. Coated Paper; -; Рулон; Coated Paper; Coated Paper; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. -; Листы; Coated Paper; Coated Paper; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Heavyweight Coated Paper; -; Рулон; HW Coated; Heavyweight Coated Paper; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Extra Heavyweight Coated Paper; -; Рулон; Ex HW Coated; Extra Heavyweight Coated Paper; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Premium Matte Paper; -; Рулон; Premium MatteP; Premium Matte Paper; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Premium Matte Paper (†); Листы; Premium MatteP; Premium Matte Paper; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Fine Art Paper Premium Matte FA-PM1 (†); Листы; Premium MatteP; Premium Matte Paper; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Matte Photo Paper; Matte Photo Paper MP-101 (†); Листы; Matte Photo; Matte Photo Paper; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%; Применяется. Colored Coated Paper; -; Рулон; Colored Coated; Colored Coated Paper; MBK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%; Применяется. Matte Coated Paper 90gsm; Matte Coated Paper 90gsm; Рулон; Matte Coated 90; Matte Coated Paper 90gsm; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%; Применяется. Matt Coated Paper; Matt Coated Paper 9171; Рулон; Matt Coated P; Matt Coated Paper; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Matt Coated Paper 140g; Matt Coated Paper 140g; Рулон; Matt Coat 140g; Matt Coated Paper 140g; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Matt Coated Paper 140g; Листы; Matt Coat 140g; Matt Coated Paper 140g; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%; Применяется. Extra Matt Coated Paper; Matt Coated Paper 7215; Рулон; Extra Matt Coat; Extra Matt Coated Paper; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Matt Coated Paper 7215; Листы; Extra Matt Coat; Extra Matt Coated Paper; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Opaque Paper; Opaque paper White; Рулон; Opaque Paper; Opaque Paper; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%; Применяется. Hi Res Graphic Paper; High Resolution Graphic paper Self ADH; Рулон; Hi Res Gra P; Hi Res Graphic Paper; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Hi Res Barrier Paper; High Resolution Barrier Paper; Рулон; Hi Res BarrierP; Hi Res Barrier Paper; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Photo Realistic Paper 210g; Photo Realistic Paper 210g; Рулон; Photo Realistic; Photo Realistic Paper 210g; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60%; Применяется. Меры предосторожности - Если вам важно качество печати и вы используете лоток вывода, выключите функцию автообрезки и остановите принтер после печати. Рекомендуется поддерживать документ руками, чтобы он не упал до того как вы нажмете кнопку Stop и обрежете бумагу. - Coated Paper В зависимости от состояния бумаги после выдачи уже выданные листы могут затруднить выдачу следующего листа. Удаляйте каждый лист после выдачи.. Характеристики рулона

Фотобумага

Бумага Glossy Photo Paper , имеющая такой же глянец, как галогенидосеребряная фотобумага, подходит для печати фотоизображений высокой четкости. Эта бумага имеет полимерное покрытие, предотвращающее впитывание чернил, которое дает матовую поверхность. Полуглянцевая бумага Semi-Glossy Photo Paper - это белая глянцевая бумага с меньшей отражающей способностью, чем просто глянцевая бумага. Мягкое внешнее покрытие этой бумаги специально обработано для снижения блеска. Благодаря низкой отражающей способности эта бумага хорошо подходит для печати плакатов и презентационных графических материалов на выставках, а также для рекламы в местах продаж. Характеристики продукта (для рулонов и для листов) Категория; Наименование продукта; Тип; Панель управления; Драйвер принтера; Черные чернила; Рекомендуемые условия; Ламинирование. Glossy Photo Paper; -; Рулон; Glossy Photo; Glossy Photo Paper; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Semi-Glossy Photo Paper; -; Рулон; Semi-Gl Photo; Semi-Glossy Photo Paper; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Глянцевая повышенного качест.200; Глянцевая повышенного качест.200 (†); Рулон; Гл.пов.кач.200; Глянцевая повышенного качест.200; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Полуглянцевая бумага пов.кач.200; Полуглянцевая бумага пов.кач.200 (†); Рулон; Полугл.п/к 200; Полуглянцевая бумага пов.кач.200; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Heavyweight Glossy Photo Paper 2; -; Рулон; HW GlossyPhoto2; Heavyweight Glossy Photo Paper 2; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. -; Листы; HW GlossyPhoto2; Heavyweight Glossy Photo Paper 2; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%; Применяется. Heavywght SemiGlos Photo Paper 2; -; Рулон; HW SemiGlPhoto2; Heavywght SemiGlos Photo Paper 2; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Глянцевая повышенного качест.280; Глянцевая повышенного качест.280 (†); Рулон; Гл.пов.кач.280; Глянцевая повышенного качест.280; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Глянцевая повышенного качест.280 (†); Листы; Гл.пов.кач.280; Глянцевая повышенного качест.280; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Полуглянцевая бумага пов.кач.280; Полуглянцевая бумага пов.кач.280 (†); Рулон; Полугл.п/к 280; Полуглянцевая бумага пов.кач.280; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Полуглянцевая бумага пов.кач.280 (†); Листы; Полугл.п/к 280; Полуглянцевая бумага пов.кач.280; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Photo Paper Pro Platinum; Photo Paper Pro Platinum; Листы; Photo Pro Plat.; Photo Paper Pro Platinum; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%; Применяется. Glossy Photographic Paper 190gsm; Photo Quality Paper Glossy 190gsm; Рулон; GlossyPhoto 190; Glossy Photographic Paper 190gsm; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-60%; Применяется. Instant Dry Papers Glossy 200g; Economy Glossy Photo Paper 200g; Рулон; Inst Dry Glossy; Instant Dry Papers Glossy 200g; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60%; Применяется. Glossy Photographic Paper 240gsm; Photo Quality Paper Glossy 240gsm; Рулон; GlossyPhoto 240; Glossy Photographic Paper 240gsm; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-60%; Применяется. Photo paper High Glossy 250g; Photo paper High Glossy 250g; Рулон; Photo Hi Glossy; Photo paper High Glossy 250g; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60%; Применяется. Photo paper High Glossy 250g; Листы; Photo Hi Glossy; Photo paper High Glossy 250g; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Glossy Photographic Paper 270gsm; Photo Quality Paper Glossy 270gsm; Рулон; GlossyPhoto 270; Glossy Photographic Paper 270gsm; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. HW Glossy Photo Paper; Photo Quality Paper Glossy 300gsm; Рулон; HW Gloss Photo; HW Glossy Photo Paper; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Satin Photographic Paper 190gsm; Photo Quality Paper Satin 190gsm; Рулон; SatinPhoto 190; Satin Photographic Paper 190gsm; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-60%; Применяется. Instant Dry Papers Satin 200g; Economy Satin Photo Paper 200g; Рулон; Inst Dry Satin; Instant Dry Papers Satin 200g; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60%; Применяется. Photo paper Satin 240g; Photo paper Satin 240g; Рулон; Photo Satin; Photo paper Satin 240g; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%; Применяется. Satin Photographic Paper 240gsm; Photo Quality Paper Satin 240gsm; Рулон; SatinPhoto 240; Satin Photographic Paper 240gsm; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-60%; Применяется. Photo paper Semi Matt 250g; Photo paper Semi Matt 250g; Рулон; Photo Semi Matt; Photo paper Semi Matt 250g; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Photo paper Semi Matt 250g; Листы; Photo Semi Matt; Photo paper Semi Matt 250g; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Photo paper Pearl 260g; Photo paper Pearl 260g; Рулон; Photo Pearl; Photo paper Pearl 260g; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Satin Photographic Paper 270gsm; Photo Quality Paper Satin 270gsm; Рулон; SatinPhoto 270; Satin Photographic Paper 270gsm; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. HW Satin Photo Paper; Photo Quality Paper Glacier 300gsm; Рулон; HW Satin Photo; HW Satin Photo Paper; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Glossy Paper; Glossy Photo Paper GP-401 (†); Листы; Glossy Paper; Glossy Paper; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%; Применяется. Glossy Photo Paper GP-501 (†); Листы; Glossy Paper; Glossy Paper; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%; Применяется. Photo Paper Pro; Photo Paper Pro PR-101 (†); Листы; Photo Paper Pro; Photo Paper Pro; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%; Применяется. Photo Paper Plus; -; Листы; Photo PaperPlus; Photo Paper Plus; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%; Применяется. Photo Paper Plus Semi-Gloss; Photo Paper Plus Semi-gloss SG-101 (†); Листы; PhotoPlusSemiGl; Photo Paper Plus Semi-Gloss; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%; Применяется. Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201 (†); Листы; PhotoPlusSemiGl; Photo Paper Plus Semi-Gloss; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%; Применяется. Меры предосторожности - Глянцевая повышенного качест.200 / Полуглянцевая бумага пов.кач.200 / Photo Quality Paper Satin 190gsm / Economy Satin Photo Paper 200g Первый отпечатанный после загрузки рулона документ может сморщиться. - Photo Paper Pro Во время загрузки добавляйте по одному листу за раз. После печати удаляйте каждый лист после выдачи в отдельный лоток. Не прикасайтесь к печатной поверхности или листам в пачке, пока не высохнут чернила. - Photo Paper Plus / Photo Paper Plus Semi-Gloss Не прикасайтесь к печатной поверхности или листам в пачке, пока не высохнут чернила..

Синтетическая бумага

Высокоэкономичная синтетическая бумага, в которой использована пленка на основе полипропилена, подходит для выставочных плакатов. При условии ламинирования их можно размещать на улице. Характеристики продукта (для рулонов и для листов) Категория; Тип; Панель управления; Драйвер принтера; Черные чернила; Рекомендуемые условия; Ламинирование. Synthetic Paper; Рулон; Syn. Paper; Synthetic Paper; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Adhesive Synthetic Paper; Рулон; Adh. Syn. Paper; Adhesive Synthetic Paper; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Применяется. Меры предосторожности - Если вам важно качество печати и вы используете лоток вывода, выключите функцию автообрезки и остановите принтер после печати. Рекомендуется поддерживать документ руками, чтобы он не упал до того как вы нажмете кнопку Stop и обрежете бумагу. - Adhesive Synthetic Paper Если ведущий конец самоклеящейся синтетической бумаги Adhesive Synthetic Paper закручивается вверх, то клейкая сторона может прилипнуть к печатающей головке и повредить ее. В этом случае необходимо выпрямить бумагу, например, отрезав ведущий конец.. Характеристики рулона Категория; Размер; Печать без полей; Авто-обрезка; Время высыхания чернил; Удаление обрезанного края; Обрезаемая с края длина; Режим HP-GL/2. При загрузке бумаги (*1); Печать без полей. Низкая/нормальная влажность; Высокая влажность; Низкая/нормальная влажность; Высокая влажность. Synthetic Paper; 24 д.; Нет; Да; Выключить; Не требуется; 80 мм; 80 мм; -; -; Нет. Adhesive Synthetic Paper; 24 д.; Нет; Да; Выключить; Не требуется; 60 мм; 60 мм; -; -; Нет. *1: Бумага обрезается, если выбрать Вкл для свойства Снач.обрез.край в меню принтера. Если выбрать пункт Автомат. для свойства Снач.обрез.край , принтер определит состояние ведущего конца и автоматически обрежет бумагу так, как нужно. Выкл - это настройка по умолчанию для большинства типов бумаги..

Бумага для пробной печати

Бумага для пробной печати обеспечивает воспроизведение цветового спектра для пробной офсетной печати, позволяя судить о том, как будет выглядеть окончательный вариант. Она специально предназначена для пробной цветной печати в задачах печати. Пробный оттиск газеты очень похож на окончательный вариант газеты и поддерживает широкий цветовой спектр. Благодаря низкой цене, также подходит для тестовой печати. Характеристики продукта (для рулонов и для листов) Категория; Наименование продукта; Тип; Панель управления; Драйвер принтера; Черные чернила; Рекомендуемые условия; Ламинирование. Proofing paper; -; Рулон; Proofing Paper; Proofing paper; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%; Не рекомендуется. Newsprint for Proofing 1; -; Рулон; News Proof 1; (*1); MBK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Не рекомендуется. Newsprint for Proofing 2; -; Рулон; News Proof 2; (*1); MBK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Не рекомендуется. Glossy Proofing Paper 195g; Professional Proof and Photo Glossy 195g; Рулон; Glossy Proofing; Glossy Proofing Paper 195g; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-60%; Не рекомендуется. Semiglossy Proofing Paper 195g; Professional Proof and Photo Semiglossy 195g; Рулон; SemiGlProof 195; Semiglossy Proofing Paper 195g; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-60%; Не рекомендуется. Commercial Proofing Paper; Proofing Paper Glossy 200gsm; Рулон; Comm Proofing; Commercial Proofing Paper; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Не рекомендуется. Commercial RC Proofing 210gsm; Proofing Paper Glossy 210gsm; Рулон; RC Proofing 210; Commercial RC Proofing 210gsm; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60%; Не рекомендуется. Semiglossy Proofing Paper 255g; Professional Proof and Photo Semiglossy 255g; Рулон; SemiGlProof 255; Semiglossy Proofing Paper 255g; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Не рекомендуется. Commercial RC Proofing 270gsm; Proofing Paper Glossy 270gsm; Рулон; RC Proofing 270; Commercial RC Proofing 270gsm; BK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-80%; Не рекомендуется. Меры предосторожности - Если вам важно качество печати и вы используете лоток вывода, выключите функцию автообрезки и остановите принтер после печати. Рекомендуется поддерживать документ руками, чтобы он не упал до того как вы нажмете кнопку Stop и обрежете бумагу. - Professional Proof and Photo Semiglossy 195g Первый документ, отпечатанный после загрузки рулона, может сморщиваться.. *1: Необходимо дополнительное программное обеспечение RIP.. Характеристики рулона Категория; Размер; Печать без полей; Авто-обрезка; Время высыхания чернил; Удаление обрезанного края; Обрезаемая с края длина; Режим HP-GL/2. При загрузке бумаги (*1); Печать без полей. Низкая/нормальная влажность; Высокая влажность; Низкая/нормальная влажность; Высокая влажность. Proofing paper; 17 д.; Нет; Да; Выключить; Не требуется; 60 мм; 60 мм; -; -; Нет. 24 д.; Нет; Да; Выключить; Не требуется; 60 мм; 60 мм; -; -; Нет. Newsprint for Proofing 1; 24 д.; Нет; Да; Выключить; Не требуется; 60 мм; 80 мм; -; -; Да. Newsprint for Proofing 2; 24 д.; Нет; Да; Выключить; Не требуется; 60 мм; 80 мм; -; -; Да. Glossy Proofing Paper 195g; 17 д.; Нет; Да; Выключить; Требуется; 60 мм; 80 мм; -; -; Нет. 24 д.; Нет; Да; Выключить; Требуется; 60 мм; 80 мм; -; -; Нет. Semiglossy Proofing Paper 195g; 17 д.; Нет; Да; Выключить; Требуется; 60 мм; 80 мм; -; -; Нет. 24 д.; Нет; Да; Выключить; Требуется; 60 мм; 80 мм; -; -; Нет. Commercial Proofing Paper; 24 д.; Нет; Да; Выключить; Требуется; 60 мм; 80 мм; -; -; Нет. Commercial RC Proofing 210gsm; 24 д.; Нет; Да; Выключить; Требуется; 60 мм; 80 мм; -; -; Нет. Semiglossy Proofing Paper 255g; 17 д.; Нет; Да; Выключить; Требуется; 60 мм; 80 мм; -; -; Нет. 24 д.; Нет; Да; Выключить; Требуется; 60 мм; 80 мм; -; -; Нет. Commercial RC Proofing 270gsm; 24 д.; Нет; Да; Выключить; Требуется; 60 мм; 80 мм; -; -; Нет. *1: Бумага обрезается, если выбрать Вкл для свойства Снач.обрез.край в меню принтера. Если выбрать пункт Автомат. для свойства Снач.обрез.край , принтер определит состояние ведущего конца и автоматически обрежет бумагу так, как нужно. Выкл - это настройка по умолчанию для большинства типов бумаги..

Бумага для САПР

Эта бумага специально предназначена для печати чертежей, подготовленных с помощью систем автоматизированного проектирования (САПР). CAD Tracing Paper - это тонкая полупрозрачная бумага, которую можно использовать для цветной печати. CAD Translucent Matte Film обеспечивает высокую стабильность размеров, что делает ее пригодной для высокоточной печати, например, эталонных чертежей. Характеристики продукта (для рулонов и для листов) Категория; Наименование продукта; Тип; Панель управления; Драйвер принтера; Черные чернила; Рекомендуемые условия; Ламинирование. CAD Tracing Paper; -; Рулон; CAD Trace Paper; CAD Tracing Paper; MBK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 40-80%; Не рекомендуется. -; Листы; CAD Trace Paper; CAD Tracing Paper; MBK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 40-80%; Не рекомендуется. CAD Translucent Matte Film; -; Рулон; CAD Matte Film; CAD Translucent Matte Film; MBK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%; Не рекомендуется. -; Листы; CAD Matte Film; CAD Translucent Matte Film; MBK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%; Не рекомендуется. Standard Paper1569B 80g; Standard Paper1569B 80g; Рулон; Standard P 80g; Standard Paper1569B 80g; MBK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%; Применяется. Standard Paper1570B 90g; Standard Paper1570B 90g; Рулон; Standard P 90g; Standard Paper1570B 90g; MBK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 10-80%; Применяется. Меры предосторожности - CAD Tracing Paper Извлекайте каждый лист после выдачи в лоток приема бумаги. Не прикасайтесь к напечатанной поверхности или к листам, уложенным в стопу, пока не высохнут чернила. Если чернила не сохнут, установите Roll DryingTime (Время высыхания рулона) приблизительно на минуту..

Картон

Пенополиолефиновый картон толщиной 1,5 мм. Легко режется лезвием, подходит для экспозиций в местах продаж, меню и учебных плакатов. Характеристики продукта (для рулонов и для листов) Категория; Тип; Панель управления; Драйвер принтера; Черные чернила; Рекомендуемые условия; Ламинирование. POP Board; Листы; POP Board; POP Board; MBK; Температура воздуха 15-30°C Влажность 30-60%; Применяется. Меры предосторожности - Храните картон упакованным, на плоской поверхности во избежание искривления. Если картон искривился, осторожно изогните его, чтобы выпрямить. При выполнении печати на POP Board рекомендуется выполнить изменение в опции Дополнительные настройки на Лист Главная драйвера принтера и выполнить установку Качество печати на Выс. (600dpi) ..